Giải thích sơ đồ canny_pipeline

1. Ảnh đầu vào 
Ảnh gốc, đã được chuyển sang ảnh xám (grayscale) trước khi đưa vào Canny — vì thuật toán chỉ xử lý trên 1 kênh cường độ sáng, không xử lý trực tiếp ảnh màu RGB.

2. Bước 1 – Gaussian Blur 
Làm mịn ảnh bằng bộ lọc Gaussian để loại nhiễu. Tham số điều khiển là σ (sigma). Mục đích: nếu không làm mịn, nhiễu sẽ tạo ra thay đổi cường độ đột ngột giống cạnh giả ở bước tính gradient sau đó.

3. Bước 2 – Gradient Calculation
Tính đạo hàm ảnh theo 2 hướng x, y (thường dùng toán tử Sobel) để ra:

- Độ lớn gradient G = √(Gx² + Gy²) — cho biết cạnh mạnh hay yếu

- Hướng gradient θ = atan2(Gy, Gx) — cho biết hướng vuông góc với cạnh

Kết quả là "cạnh thô" — còn dày, nhiều điểm liền kề đều có giá trị gradient cao.

4. Bước 3 – Non-Maximum Suppression/NMS
Làm mảnh cạnh: tại mỗi điểm, so sánh với 2 điểm lân cận theo đúng hướng gradient; nếu điểm đó không phải giá trị lớn nhất cục bộ thì bị loại bỏ. Kết quả: cạnh dày ban đầu chỉ còn 1 pixel bề rộng.

5. Bước 4 – Double Threshold , có 3 nhánh con:
Dùng 2 ngưỡng để phân loại từng điểm cạnh:

- Cạnh mạnh (G ≥ ngưỡng cao): chắc chắn giữ lại

- Cạnh yếu (ngưỡng thấp ≤ G < ngưỡng cao): chưa chắc chắn, cần xét tiếp ở bước 5

- Loại bỏ (G < ngưỡng thấp): coi là nhiễu, loại ngay, đi thẳng ra ngoài không qua bước 5

Đây là lý do trong sơ đồ chỉ có 2 mũi tên (từ "Cạnh mạnh" và "Cạnh yếu") đi xuống bước 5, còn "Loại bỏ" thì dừng lại.

6. Bước 5 – Edge Tracking by Hysteresis
Quyết định số phận của cạnh yếu: một điểm cạnh yếu chỉ được giữ lại nếu nó nằm kề (8 hướng lân cận) với ít nhất 1 điểm cạnh mạnh. Nếu không liên kết với cạnh mạnh nào → bị loại vì coi là nhiễu. Cơ chế này giúp giữ được các đoạn cạnh thật bị đứt quãng do tương phản thấp cục bộ.

7. Ảnh cạnh đầu ra
Ảnh nhị phân cuối cùng: chỉ còn các điểm được xác nhận là cạnh (trắng) trên nền đen.